АДМИНИСТРАЦИЯ ТОПЧИХИНСКОГО РАЙОНА

АЛТАЙСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

01.04.2016                                                                                                                   № 113

с. Топчиха

Об утверждении схемы теплоснабжения населенных пунктов Володарского, Зиминского, Кировского, Ключевского, Красноярского, Макарьевского, Парфёновского, Переясловского, Победимского, Покровского, Сидоровского, Фунтиковского, Хабазинского и Чаузовского сельсоветов муниципального образования Топчихинский район Алтайского края, не имеющих системы центрального отопления, на 2016- 2030 годы

На основании статьи 23 Федерального закона от 27.07.2010 №190–ФЗ «О теплоснабжении», руководствуясь Постановлением Правительства Российской Федерации от 22.02. 2012 № 154 «О требованиях к схемам теплоснабжения, порядку их разработки и утверждения», Уставом муниципального образования Топчихинский район, постановляю:

1. Утвердить прилагаемую схему теплоснабжения населенных пунктов Володарского, Зиминского, Кировского, Ключевского, Красноярского, Макарьевского, Парфёновского, Переясловского, Победимского, Покровского, Сидоровского, Фунтиковского, Хабазинского и Чаузовского сельсоветов муниципального образования Топчихинский район Алтайского края, не имеющих системы центрального теплоснабжения, на 2016-2030 годы.

2.  Обнародовать настоящее постановление в установленном порядке и разместить на официальном сайте муниципального образования Топчихинский район.

3.  Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы Администрации района по оперативной работе.

Глава Администрации района                                                            А.Н. Григорьев

Утверждена постановлением

Администрации района

от 01.04.2016  № 113

СХЕМА  ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ

Населенных пунктов Володарского, Зиминского, Кировского, Ключевского,

Красноярского, Макарьевского, Парфёновского, Переясловского, Победимского,

Покровского, Сидоровского, Фунтиковского, Хабазинского и Чаузовского сельсоветов

муниципального образования Топчихинский район Алтайского края,

не имеющих систем центрального отопления,

на 2016- 2030 годы

2016

ОГЛАВЛЕНИЕ

| Введение |  |
| --- | --- |
| I. ОБЩАЯ ЧАСТЬ |  |
| Глава 1. Краткая характеристика территории |  |
| Глава 2. Характеристика системы теплоснабжения |  |
| II ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ К СХЕМЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ |  |
| Глава 1. Существующее положение в сфере производства, передачи и потребления тепловой энергии для целей теплоснабжения. |  |
| Часть 1. Функциональная структура теплоснабжения |  |
| Часть 2. Зоны действия источников тепловой энергии |  |
| Часть 3. Описание существующих и технологических проблем в системах теплоснабжения поселения |  |
| Часть 2. Прогнозы приростов площади строительных фондов |  |
| Часть 1. Прогнозы приростов потребления тепловой энергии (мощности) |  |
| III СХЕМА ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ. |  |
| Раздел 1. Инвестиции в строительство, реконструкцию и техническое перевооружение |  |
| Раздел 2. Решения о распределении тепловой нагрузки между источниками тепловой энергии |  |
| Раздел 3. Решения по бесхозяйным сетям |  |

ВВЕДЕНИЕ

Основой для разработки схемы теплоснабжения населенных пунктов, не имеющих центральной системы теплоснабжения, на территории муниципального образования Топчихинский район, является Федеральный закон от 27 июля 2010 года № 190-ФЗ "О теплоснабжении» и постановление Правительства РФ от 22 февраля 2012 г. № 154 "О требованиях к схемам теплоснабжения, порядку их разработки и утверждения".

I. ОБЩАЯ  ЧАСТЬ

Глава 1. Краткая характеристика  территории

Топчихинский район расположен в центральной части Алтайского края. Районным и административным центром является село Топчиха. На территории Топчихинского района расположено 38 населенных пунктов в 17 сельсоветах.

Глава  2. Характеристика системы теплоснабжения.

Централизованное теплоснабжение организовано в 5 населённых пунктах: п.Победим, с.Белояровка с.Макарьевка, с.Топчиха, с. Чистюнька.

В 33 населенных пунктах используется индивидуальное печное теплоснабжение (таблица №1). Схема теплоснабжения данных населенных пунктов разрабатывается и утверждается Администрацией Топчихинского района.

Таблица №1

| Наименование сельсовета | Населенные пункты | Численность населения, чел. |
| --- | --- | --- |
| Володарский | с.Володарка | 736 |
| Зиминский | с.Зимино | 450 |
| Кировский | п.Кировский, п.Крутой Лог, п.Садовый, п.Топольный | 1394 |
| Ключевский | п.Ключи | 495 |
| Красноярский | с.Красноярка, п.Нагорный, п.Староалейка | 362 |
| Макарьевский | с.Лаврентьевка, с.Михайловка | 215 |
| Парфёновский | п.Комариха, п.Комсомольский, с.Парфёново, с.Песчаное, п.Ульяноский, | 1884 |
| Переясловский | с.Переясловка, п.Труд | 869 |
| Победимский | п.Дружба, п.Зеленый, с.Колпаково, п.Степной | 727 |
| Покровский | с.Покровка | 419 |
| Сидоровский | с.Ракиты, с.Сидоровка, с.Чаячье | 546 |
| Фунтиковский | п.Крутиха, с.Фунтики | 1313 |
| Хабазинский | п.Карасево, с.Хабазино | 468 |
| Чаузовский | с.Листвянка, с.Чаузово | 301 |

II ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ К СХЕМЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ

Глава 1. Существующее положение в сфере производства, передачи и потребления тепловой энергии для целей теплоснабжения.

Часть 1. Функциональная структура теплоснабжения

В 33 населенных пунктах используется индивидуальное печное теплоснабжение (таблица №1).

Часть 2. Зоны действия индивидуальных источников теплоснабжения.

Индивидуальное теплоснабжение распространяется на частный сектор и представлено только индивидуальными источниками тепла, работающими на твердом топливе (уголь и дрова).

Часть 3. Описание существующих и технологических проблем в системах теплоснабжения поселения

Проблемы, связанные с организацией индивидуального печного теплоснабжения, отсутствуют.

Часть 2. Прогнозы приростов площади строительных фондов

Приросты площадей строительных фондов планируется за счет малоэтажного индивидуального жилищного строительства.

Часть 1. Прогнозы приростов потребления тепловой энергии (мощности)

Теплоснабжение прогнозируемых к строительству объектов  предусматривается от индивидуальных источников тепловой энергии, поэтому приростов потребления тепла на цели централизованного теплоснабжения не ожидается. При этом в качестве основного вида топлива индивидуальных источников предусматривается уголь и дрова.

III СХЕМА ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ.

Раздел 1. Инвестиции в строительство, реконструкцию и техническое перевооружение

Предложения по инвестированию средств в существующие объекты или инвестиции, предлагаемые для осуществления определенными организациями, утверждаются в схеме теплоснабжения только при наличии согласия лиц, владеющих на  праве собственности или ином законном праве данными объектами, или соответствующих организаций на реализацию инвестиционных проектов.

Раздел 2. Решения о распределении тепловой нагрузки между источниками тепловой энергии

Источники тепловой энергии работают автономно.

Раздел 3. Решения по бесхозяйным сетям

Бесхозяйные сети отсутствуют.